FTDI için Çözüm:

- Kullanılacak ComPort üzerine çift tıklanır.

- Advanced butonuna tıklanır.

- Serial Enumerator seçeneğinin onayı kaldırılır.

Fiziksel Com Portlar için Çözüm

- Yol

Standart Com Port için: Seçilen Com Port için uygun olan .reg dosyası çalıştırılır. Bu şekilde seri porttan kurulan haberleşmenin mouse’u  etkilemesi engellenmiş olur.

- Yol

PCI kart, USB dönüştürücü v.b. için: Başlat/Çalıştır/Regedit de; HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\  sekmesine gelip, ctrl + F kombinasyonu ile ilgili COM port aratılır;

İlgili Com port, “Device Parameters” adlı dizini altında,  PortName dizesi değeri olarak bulunana dek arama tekrarlanır. Aynı dizin altına yeni 32Bit DWord dize oluşturularak adı "SkipEnumerations" yapılır ve değer olarak “onaltılık” formatta “ffffffff” girilir;